附件

企业技术需求征集表

| 单位名称 | 山东大齐通信电子有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 济南市历城区大桥路117号 |  |  |  |
| 项目负责人 | 姓名 | 徐春颖 | 职务 | 开发部长 |
| 联系方式 | 办公电话 | 55512730 | 手机 | 13969076530 |
| 难题、需求名称 | 煤矿井下皮带运输机坠人精准探测及报警 |  |  |  |
| 难题、需求项目所属技术领域 | 无线探测及电子 |  |  |  |
| 技术需求描述 | 见附页。 |  |  |  |
| 所需行业专家 | 电子及无线监测 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

附页：

坠人保护产品需求说明

一、背景

煤矿井下安全永远是第一位，安全除了需要工人们提高自身的安全防范意识、加强责任心外，各种安全防护设施、监测保护设备也是必不可少的。

在工作面转载溜正上方安装有粉碎大煤块的破碎机，各地煤矿均出现过工人不小心跌入转载溜后无法及时逃离，被转载溜拉入破碎机导致伤亡的事件，为了避免此类事情的发生，就需要一种监测设备，可以在工人坠入转载溜后能及时监测到并实现紧急停车，避免伤亡事故的发生。

二、应用场所

图一

应用场所如图一所示，刮板溜把采下的大煤块运送到转载溜上，转载溜在把煤块转运到运输皮带过程中，需要先把大煤块破碎成小的块煤，破碎煤块的破碎机就坐落在转载溜中部，对工人造成伤害的主要是这个破碎机。当工人在A工作区清理掉落的煤块或在B行人区走动时，就有可能不慎坠入转载溜，如果无法及时逃离转载溜就会被转载溜拉入破碎机，导致重大伤亡事故。

三、产品要求

1、功能要求：需要做的产品，不是防止工人坠入转载溜，而是一旦有人坠入后如何实现快速、正确的判断并输出开关量报警信号。

2、防爆类型：本安、隔爆均可。

3、报警输出：开关量。

4、报警时间：当检测到以最大2.5米/秒的速度运行的转载溜上有人时，要在1秒内做出正确的判断并输出开关量。

5、检测范围：仅限转载溜上面有人才能报警，人坠入转载溜后各种姿势、动作和状态都有可能，也可能被煤块埋住。图一所示的A工作区和B行人区有人时不能报警，其中铁丝网距离转载溜尾（刮板溜头）约20米。

6、安装位置：从图一可以看到破碎机前面一段转载溜上有防止人坠入的防护铁丝网，铁丝网长度约为10米，所要设计的产品要安装在铁丝网前面的转载溜上，转载溜是一个宽度约1.1米、高度约0.7米的U型钢板槽，槽内煤的高度最高不超过0.7米。转载溜剖面图见图二所示。

图二 转载溜剖面图

四、注意事项

1、产品使用场所处在采煤工作面，煤块刚经过采煤机的切割，温度最高三十多度。

2、转载溜附近煤尘、水汽都比较大，设备有小幅震动，光线变化较大，背景噪音较大，工作面附近风速最大可达2米/秒。

3、工人工作时佩戴安全帽、照明灯、自救器，特殊情况下可能导致安全帽脱落，照明灯和自救器一般不会脱落。

4、工人所穿的工作服均为纯棉，衣服可能是短袖或棉大衣，在这两种情况下要都能正确做出报警。

5、转载溜附近大型设备较多，各种电、磁干扰都可能存在。